一、相关设计、施工、验收规范

(1)《土地开发整理项目初步设计规范》（TD／T1012—2000）

(2)《土地开发标准》（TD/T1011～1013－2000）

(3)《水土保持综合治理技术规范》（GB／T16453.1—16453.6—1996）

(4)《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—1999）

(5)《农田排水工程技术规范》（SL/T4-1999）

(6)《农用直埋铝芯塑料绝缘护套电线》（JB2171）

(7)《水工建筑物荷载设计规范》（DL 5077—1997）

(8)《河南省土地开发整理工程建设标准》

(9)《砌体结构设计规范》（GB 5003-2001）

(10)《公路技术标准》（JTG B01-2003）

(11)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

(12)《水工建筑物砌石工程施工技术规范》

(13)《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 040）

(14)《农田灌溉水质标准》（GB5084）

(15)《水土保持综合治理  验收规范》（GB／T15773-1995）

(16)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）

（17）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

（18）《农田机井通电工程典型设计》

二、规划设计标准

（1）规划标准遵照TD/T1012-2000规定及引用标准。

（2）规划标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求，农作物灌溉保证率为75%。灌溉水质标准采用GB5084-1992和GB3838-1998标准。

（3）水利交叉建筑物标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求。

（4）道路标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求。

三、材料质量要求

1、水泥标号不低于32.5号；品质应符合现行的国家标准及有关部门颁布的规定。出厂前必须有出厂合格证和化验单，对于不合格产品或有结块的水泥，应严禁使用。对于出厂时间超过3个月的水泥，其标号应通过试验确定，重新调整配合比。

2、石料必须质地坚硬、清洁、不得使用易风化石料，其饱和抗压强度不小于40MPa。块石是指厚度大于15cm，且长、宽各为厚度2～3倍的石块；片石是指厚度大于20cm，且长、宽各为厚度3倍以上的石块。

3、砂料：应质地坚硬、清洁、级配良好，砂的细度模数宜在2.4-3.0范围内，砂料必须经过材料试验，其含泥量不得超过3%，其它质量技术要求应符合规范规定。

4、碎石：必须质地坚硬、清洁、级配良好，不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。其质量技术要求应符合规范规定，碎石必须经过材料试验，其含泥量不得超过1%。

5、井管应做到圆、平、正、直。内外径偏差不大于5mm；壁厚偏差不大于4mm；井管弯曲度每m不大于3mm。两端面应平整，并与中心轴线垂直，同管不同位置的高度差不大于3mm；内外表面均不得有裂纹残缺  和蜂窝麻面；钢筋混凝土滤水管和混凝土滤水管两端不透水部分的长度为5-7cm应有足够的抗压强度，极限抗压强度不应低于15MPa，

6、浆砌石工程所使用的块石，运至工地后，砌筑前应清洗干净。

7、钢筋在使用前必须出具出厂合格证，应分批做拉力冷弯试验、钢材焊接试验。

8、砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，其试块应在砌筑现场随机制取。

四、施工要求

1、土地平整

由于项目区现有耕地经多年耕作田块也已经趋于平整，本着节约投资、实事求是、因地制宜的原则，本次项目设计不进行土地平整工程。

2、机井施工要求

机井工程施工工序主要包括：凿井、成井、下管、洗井、抽水试验、封孔等。凿井施工应依据设计井深、井管结构和地层情况，选用合适的钻机，一般采用300型钻机。

①钻机场地修建安装钻机设备的地基必须平坦、坚实、软硬均匀，对弱地基做加固处理；基台安装必须水平、周正、稳固，保证在施工过程中钻塔中心稳定。

②钻塔的安装安装钻塔前必须对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查，符合要求后方可安装；

③钻机安装钻机一般采用柴油动力。

④配制泥浆配制泥浆用水应该为淡水，配制泥浆用的粘土应该含砂量少、致密细腻、可塑性强、遇水易散、吸水膨胀。

⑤钻孔待孔内注满泥浆后，将钻头放入井孔内开始钻进，一般冲击次数控制在38次/min以内，待孔深超过10m后进行正常钻进，并不断进行掏浆工作以及井孔测斜以及按照规范纠正倾斜度。

⑥疏孔、换浆和试孔，疏孔一般选用疏孔器疏孔，下置疏孔器时。

⑦素混凝土井管安装采用钢丝绳托盘下管法，钢筋混凝土井管采用悬下管法。

⑧充填滤料和管外封闭滤料选用1-2.5mm的石英砂滤料，建议采用循环水填滤料；管外封闭采用粘土球封闭，粘土球的的要求粘土球直径为25-30mm，必须揉实风干，风干后表面无裂 纹、内部湿润，含水量为20%左右；。

⑨洗井和试验抽水，本案洗井采用离心泵洗井，洗井应先上后下，逐步下入，抽水量应先小后大交替进行，振荡洗井，加大地下水循环能力，增大流量，直至水清净符合规定；洗井时检查动水位是否达到设计降深，井的含砂量要在（规范）要求指标内，井底沉淀物不得超过井深的千分之五，应达到设计出水量。

3、浆砌工程施工要求

①砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。
   ②砌筑前，应在砌体外将石料（砖）上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。
   ③砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。
   ④勾缝浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝；勾缝密实，黏结牢固，墙面洁净。
   ⑤砌石（砖）体应采用铺浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20～50mm，当气温变化时，应适当调整。
   ⑥采用浆砌法砌筑的砌石（砖）体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。
   ⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。

4、混凝土工程施工要求

①施工前应根据工地骨料的种类、水泥品种、标号，按设计要求提前作好砼的配料、强度、防渗等实验，作为混凝土浇筑时的配料依据。

②混凝土应采用机械拌和。

③浇筑时采用插入式或平板式振捣器振捣，要求振捣密实。

④浇筑完毕后应做好洒水养护工作。

⑤钢筋应冷拉除锈、调直，按设计要求尺寸加工，砼中预埋件在浇筑前，必须详细检查其位置、尺寸的正确性，符合设计要求后，方可施工。

5、钢筋制安工程施工要求

原材料要有实验室鉴定，符合设计和规范要求；弯钩长度，半圆为8.5倍钢筋直径，弯钩增加长度手工时为6.25倍钢筋直径，机械弯钩为3.25倍钢筋直径；钢筋调直去锈以保证与砼之间良好的粘结作用，对于表面鳞锈应用锤敲去或钢丝刷清除；钢筋安装时，应满足设计所需的保护层，钢筋不得沾染油污、泥土、油漆等，防止漏筋、裸筋和浮筋出现。

6、地埋管道施工要求：

地埋管道施工顺序为：放线—机械挖槽—人工清槽—验槽处理—管道安装—冲水试压—土方回填。

①U-PVC管道的铺设

施工前对所有使用管材、管件的数量、质量逐一检查。对因碰撞或其它机械因素造成变形、破裂的不合格管材、管件坚决不能用于工程安装。管材、管件安装前应将插口表面的灰尘胡其它杂物清除干净，严禁带水操作。将聚氯乙烯塑料管材粘合剂均匀迅速地涂抹于插口外表面和承口内表面，粘合剂用量适度。将管材、管件的中心线找正，迅速插入并转动1/4圈，使粘合剂均匀于插口和承口，管道在沟槽中或支架上的旋转应尽可能端直平整。

塑料管与铁管热承插时应往铁件连接处刷胶，连接时热源温度不易过高，两管外径不宜过高，两管外径相等最为适宜。

插入完后保持不动以便粘合剂凝固，必须保持1分钟，最后抹去多余粘合剂，10分钟内应避免向管材施加荷载。

②试水冲压

管道安装完毕，初验合格后，回填少量细土，轻轻彩实，用木桩等固定管道，然后充水试压，试验压力为设计压力的1.25倍，并保持10分钟，如无漏水，即为合格。否则应进行渗水试验。试验应严格按《规范》规定进行，合格后再建闸阀井、保护池。

③管槽回填

管道试压合格后，先用细土回填15-20cm，然后再分层压实回填至地平。回填时避免砖石异物与管壁表面直接接触，严格按工序操作，确保管道安装质量。U-PVC管道安装施工结束后，常温24h后即可承压通水。

- 7、道路施工要求；

①底基层进行检查，要求表面平整、坚实、无浮土，没有松散和软弱地点，其各项指标已达到规范要求并经监理工程师检测。底基层顶面先进行拉毛并扫除浮土后再摊铺。另外在摊铺之前对干燥地段进行洒水润湿；由质检组立即对压实度（灌沙法）、厚度、宽度、平整度、横坡度、纵断高程等各项指标进行检测（检测频率满足下表要求。不合格路段进行补压或整修，直至达到规范要求，7天后进行钻芯检验。施工中严格控制操作时间，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不超过2-3小时。

②水泥混凝土路面开工前，试验室根据施工单位提供的各种材料进行配合比设计，施工单位按照试验室提供的配合比进行施工；湿式养生以铺草袋最好；切缝一般应在浇注完后的第二、三天进行，总之应控制在混凝土终凝后 36～48 h内 进行；检查外观在养生达到设计强度后进行，检查项目及允许偏差为：(1)路拱横坡度每隔50 m量测一次，允许偏差为±0.15%；(2)路面平整度用3 m直尺量测，每隔100 m测一次，最大离地间隙≯5 mm；(3)路面标高每100 m测一次，允许偏差为±2 mm；(4)相邻两块面板高低差≯3 mm；(5)路面宽度和厚度，每隔50 m量测一次，允许偏差宽度为±3～5 cm，厚度为+10～ -5 mm；(6)纵坡应无波浪，允许偏差为±0.2%；(7)28天试块强度偏差，抗压强度不得低于设计强度的95%，抗折强度不得低于设计要求 。

五、其他需要说明的问题：

1、本设计为指导施工的一个重要依据，原则上应按图施工，在个别地方可因地制宜，根据其实际地形地貌及地质情况作适当调整，但是在调整前必须征得项目承担单位的同意。

2、在施工时，施工单位应编写施工组织设计，且经建设单位审批后方可进行施工。特别是平整土地施工方案不仅要征得项目承担单位的同意外，还必须征得当地村民小组的同意。

3、在进行田间道路工程、农田水利工程施工时，必须建立样板制度，经业主和监理单位签字认可后，方可按认可样板大面积进行施工。

4、在进行农田水利施工时，应注意沟渠的坡降，避免排水不畅或倒排水。

5、若遇桥涵工程基础较弱时，应对软弱地基进行处理后方可继续施工。

6、所有施工均应满足现行的相关施工规范、规定及验收标准，若遇上述说明与现行的相关施工规范、规定及验收标准有矛盾时，以现行的相关施工规范、规定及验收标准为准。

7、其他未尽事宜详见现行的相关施工规范、规定及验收标准。