方城县四里店乡第一中心幼儿园附属用房编制说明

一、工程概况：

方城县四里店乡第一中心幼儿园附属用房，位于方城县四里店乡，为二层砖混结构，檐高7.8m，层高均为3.6m，室内外高差0.3m。

二、清单编制依据：

依据设计图纸、标准图集计算工程量，套用《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2016）》、《河南省装饰工程工程量清单综合单价（2016）》、《河南省安装工程工程量清单综合单价(2016) 》编制而成；材料价格执行《南阳工程造价信息》2017年第4期发布价，人工费已按2017年第二期进行调整；社会保障费、住房公积金、意外伤害保险均已按照规定计取,税金营改增执行豫建标（2016 ）24号文。扬尘污染防治费按豫建标（2016 ）47号文执行。

三、其他需要说明的问题：

1.土壤类别暂按一、二类考虑。

2.基础底面应采用中粗砂垫层，厚度为300mm，垫层宽度大于基地宽度每侧100mm，土方运输暂按1km计算。

3.混凝土按照泵送商品混凝土考虑，商品混凝土运距暂未考虑。

4.无散水工程

5. 弱电系统仅计取网络系统配管，电气SC管暂按焊接钢管计取。