道路工程设计说明

- 设计依据

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.道路沿线1:1000地形图；

3.《方城县城乡总体规划（2016-2030）》11.3调整；

4.《郑万高铁方城站站区控制性详细规划》；

5.建设单位提供的相关规划及其它资料；

6.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

- 设计标准及主要采用规范

（一）设计标准

（1）道路等级：城市主干路；

（2）设计车速：60km/h，其中龙城路至七棵树路段设计车速40km/h；

（3）路面类型：沥青混凝土路面

（4）路面结构设计使用年限：15年；

（5）交通等级：重交通；

（6）交通饱和年限：20年；

（7）路面轴载标准：BZZ-100；

（8）雨水设计重现期：3年。

（二）设计采用规范

- 1.《工程建设标准强制性条文》；

2.《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

3.《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）；

4.《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)；

5.《城市道路路线设计规范》 （CJJ 193-2012）；

6.《城市道路路基设计规范》 （CJJ 194-2013）；

7.《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

8.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

9.《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

10.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）。

（三）设计参考规范

1.《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

2.《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

3.《公路路面基层施工技术规范》（JTGT F20-2015）；

4.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

5.《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2018）；

6.《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019-2012）；

7. 其它相关专业设计规范。

- 工程概况

缯国大道位于方城县城西南部，规划为东西向城市主干路，项目起点濒临高铁站，是方城县衔接周边城区的主要交通性干道，道路远期车流、人流量较大。本次设计道路西起广安路，东至江淮大道，设计路段全长2916.405m，设计车速为60km/h，其中龙城路至七棵树路段设计车速40km/h，绿线宽度130m，横断面为四幅路断面形式，横断面组成为130m=26m（景观廊道）+3m（人行道）+4m（非机动车道）+2m（绿化带）+11m（车行道）+8m（绿化带）+11m（车行道）+2m（绿化带）+4m（非机动车道）+3m（人行道）+56m（高压走廊）。

根据实地调查及相关规划，道路沿线自西向东分别为广安路（规划）、龙华路（规划）、龙城路/鸿业路（规划）、七棵树路（规划）、竹园路（规划）、梓潼路（规划）、深圳路（规划）、江淮大道八条道路相交。相交道路除江淮大道为现状道路其他均为规划道路，所有路口均为平面交叉口。

道路地势整体起伏不大，广安路至龙城路段部分路段为慢岗。沿线红线范围内基本为农田和村庄，土地未开发；七棵树路至竹园路段部分路段穿越小竹园村。根据现场调查，工程场地地面以上未见文物古迹，施工条件较好。

路线在桩号K0+695.06、K1+642.978、K2+429.435处跨越现状沟渠，本次在现状沟渠处设置涵洞。

本次设计内容包括道路、涵洞、交通、雨水、污水、给水、照明工程。本部分为道路工程。

本次设计共两册：第一册道路、交通、管线、照明工程，第二册绿化工程。

根据地质勘探资料该市政工程重要性为一级（其中：道路工程重要性等级为一级，管涵、盖板涵工程重要性等级为三级），场地复杂等级为三级，岩土条件与复杂程度为二级综合判定市政工程勘察等级为甲级。

缯国大道道路工程位于方城县城区西南部，所处地貌单元为冲洪积平原，地势西高东低，地貌形态单一。

根据区域地质资料缯国大道道路及其附近无活动断裂通过，无不良地质作用，可不考虑活动断裂错动影响，综合评价认为本道路、管道地基是稳定的，适宜铺设。

- 道路设计

（一）道路平面设计

设计道路西起广安路，东至江淮大道，全长2916.405m,道路红线宽度为130m，平面线形根据《方城县总体规划》规划线位走向为基准。鸿业路至七棵树路之间，规划有一处R=300m的圆曲线，根据设计规范该圆曲线处需布设超高，对道路排水有一定的影响，设计将该圆曲线半径调整为R=400m，并降低车速，调整后圆曲线可取消超高设置，道路排水更加顺畅。路线调整长度为359m。其他路段按照规划线位坐标布设。

道路与多条现状村道交叉，为满足其出行要求，故在沿线设计顺接道路11处，与现有道路连接。具体位置及标准详见施工图纸。

人行道出入口的位置可根据现场具体情况设置，但需征求建设单位的同意。

（二）道路纵断面设计

道路纵断面根据区域内现状和已设计道路的高程，结合道路沿线自然地面高程，并考虑路基路面排水需要及建筑室外地坪等原则确定标高，进行拉坡设计；同时还兼顾了路面下各种市政管线的最小覆土厚度和尽量减少填挖方的要求。本次设计范围内道路设计3处变坡点。纵坡小于0.3%时，设置齿形偏沟。

（三）道路横断面设计

道路横断面主要根据相关规划以及建设单位的意见进行设计，绿线宽130m，为四幅路形式，具体布置如下：

130m=26m（景观廊道）+3m（人行道）+4m（非机动车道）+2m（绿化带）+11m（车行道）+8m（绿化带））+11m（车行道）+2m（绿化带）+4m（非机动车道）+3m（人行道）+56m（高压走廊）。

道路机动车道采用1.5%的横坡坡向两侧，路拱采用直线接抛抛线形路拱，拓宽路段按1.5%的横坡向外顺延；非机动车道采用1.5%的横坡坡向机非隔离带，人行道采用1.5%的横坡坡向绿化廊道，非机动车道和人行道均采用直线形路拱。路缘石（侧石）外露高度为18cm。

（四）路基设计

基地处治

路基施工前应将路基范围内的草皮、树根、淤泥、腐殖土、耕植土、生活垃圾等非适用材料清除，清除的劣质土及杂物一律不得用作路基填料，耕植土可作为绿化用土。全段路基表层土清除平均厚度为30cm，局部视情况适当加深，确保上述劣质土及杂物清除干净。

路段上的生活垃圾、杂填土等要全部清理干净，要求清至原状土，并换填天然砂砾石回填。路床下建筑垃圾较厚路段，可采用翻挖回填，分层压实处理，但应对翻挖的建筑垃圾应进行分拣，剔除生活垃圾、塑料、金属材料、木材、泡沫等杂质。最大粒径不超过100mm，40mm以上的颗粒不小于10%，5mm以上的颗粒应在35%~85%之间，0.075mm以上粒径不小于90%，不均匀系数不小于5，压实孔隙率≤14%，其它技术要求应满足《建筑废弃物填筑路基施工技术规范》（DB41/T 1193-2016）的规定。

当水沟、水塘等局部低洼积水地段进入路堤范围时，应对其进行处理。设计采用换填法处理其内不良地基。先将积水地段内的水抽干，再进行清淤，回填符合要求的土、砂砾或砖渣，回填时分层碾压，每层厚度不超过30cm。处理至路基坡脚线以外2m处。采用重型压路机反复碾压，达到表面密实，无会弹现象，无明显的轮迹。

膨胀土地基处理：K0+000- K1+260路段为挖方或低填方路段，地基土具有弱膨胀性，路面结构层以下0.8m范围内的膨胀土全部超挖换填成非膨胀土，压实度不小于95%。

现场施工时如遇特殊情况，应及时与设计单位沟通，另行处置。

②路基填料

路基施工时路基填料应优先选用级配较好的粗粒土，最大粒径不超过100mm。当采用细粒土时，填料CBR值应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表6.3.12-1的要求，压实度不低于下表要求。泥炭、强膨胀土、有机质土、溶盐含量大于5%的土、液限大于50%、塑性指数大于26%的细粒土不得直接用于填筑路基。路基应分层压实，均匀密实。

表1  路基压实度指标（重型）

| 项目分类 |  | 路面地面以下深度（cm） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0-30 | ≥95% |
|  | 下路床 | 30-80 | ≥95% |
|  | 上路堤 | 80-150 | ≥94% |
|  | 下路堤 | ＞150 | ≥92% |
| 零填及路堑路床 |  | 0-80 | ≥95% |

路基回弹横量不低于30MPa。

③边坡防护

边坡设计采用放坡处理：道路两侧设置100cm宽的土路肩，坡度为2%，坡向两侧；填方边坡采用1:1.5的坡率,挖方边坡采用1:1.5的坡率。路基边坡按1:1.5放坡，路基边坡采用植草防护。

- （五）路面结构设计

设计时依据对交通量的调查预测，参考类似工程的经验，并听取相关各方面的意见，经计算分析，确定设计路面结构，具体如下：

1.机动车道

路面结构总厚度68cm，从上到下依次为：

- 上面层：4.0cm细粒式SBSⅠ-C型改性沥青混凝土AC-13C

- 粘油层：PC-3型乳化沥青（不计厚度）

- 下面层：8.0cm中粒式沥青混凝土AC-20C

- 封  层：0.6cm乳化沥青、土工布（不计厚度）

- 透层油：PC-2型乳化沥青

- 基  层：18cm水泥稳定碎石（水泥：碎石=5：95重量比）

- 底基层：18cm水泥稳定碎石（水泥：碎石=5：95重量比）

- 垫  层：20cm水泥稳定土(水泥:土=10:90重量比)

2.非机动车道

路面结构总厚度46cm，从上到下依次为：

- 上面层：3.5cm细粒式沥青混凝土AC-13C

- 粘油层：PC-3型乳化沥青（不计厚度）

- 下面层：4.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C

- 封  层：0.6cm乳化沥青、土工布（不计厚度）

- 透层油：PC-2型乳化沥青

- 基  层：18cm水泥稳定碎石（水泥：碎石=5：95重量比）

- 垫  层：20cm水泥稳定土(水泥:土=10:90重量比)

3.人行道

结构总厚度为36cm，从上到下依次为：

- 8cm厚透水人行道砖

- 3cm厚干硬性水泥砂浆

- 10cm厚C20透水水泥混凝土

- 15cm厚透水级配砂砾石

4.导流岛内及隔离带安全岛铺装

结构总厚度为36cm，从上到下依次为：

- 8cm厚透水人行道砖

- 3cm厚干硬性水泥砂浆

- 10cm厚C20透水水泥混凝土

- 15cm厚透水级配砂砾石

6.主要技术参数及材料要求

交通量：机动车道13.5×106，非机动车道0.5×106。

路面设计弯沉值 :  机动车道22.5 (0.01mm)，非机动车道45.4(0.01mm)。

①机动车道路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值 :

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 20.7 (0.01mm)

第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 22.6 (0.01mm)

第 3 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 27.1 (0.01mm)

第 4 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 48.4 (0.01mm)

第 5 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 130.2 (0.01mm)

路基顶面交工验收弯沉值 LS= 258.8 (0.01mm)

②非机动车道路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值 :

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 38.6 (0.01mm)

第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 44 (0.01mm)

第 3 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 51.7 (0.01mm)

第 4 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 147.2 (0.01mm)

路基顶面交工验收弯沉值 LS= 258.8 (0.01mm)

1)沥青

机动车道上面层采用SBSⅠ-C 改性沥青，其它面层采用A级70号道路石油沥青，其各项指标应符合“《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）” 表8.1.7-1的要求。

2)粗集料

粗集料应洁净、干燥、无风化，具有足够强度和耐磨耗性，粗集料的粒径规格、质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求。

3)细集料

沥青面层应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当颗粒组成；细集料质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求。

4)矿粉

沥青混合料的填料宜采用石灰岩或玄武岩等石料经磨细的矿粉，质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求，回收粉尘不得再利用。

5)细粒式沥青砼

改性沥青采用SBSⅠ-C，集中拌和，摊铺机摊铺。其级配及沥青含量等由试验结果进一步确定。

6)粗粒式沥青砼

采用AC-20C型，粗集料选用石灰岩，集中厂拌，摊铺机摊铺

7）、 透层、封层与粘层

（1）、透层

在水泥稳定碎石基层上必须喷洒透层油，透层油采用慢裂乳化沥青(PC-2)。透层油在基层养生具有一定的强度后，采用智能沥青洒布车喷洒，沥青用量为0.7~1.5L/m2(包括稀释剂和水份等在内的乳化沥青总量，乳化沥青中的残留物含量以50%为基准)。

喷洒透层前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应遮挡防护，以防污染。如遇大风或即将降雨，不得喷洒；气温低于10℃时，不宜浇洒透层油。应按确定的用量一次性浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层的，应予清除。喷洒透层油后，严禁车辆、行人通过。

（2）、封层

为防止雨水下渗到基层以下，保护基层不被施工车辆破坏，在洒布透层油后，应及时铺筑下封层。下封层采用ES-2型矿料级配，BC-1型乳化沥青稀浆封层，厚度为1cm。稀浆封层必须使用专用机具施工。

稀浆封层最低施工温度不得低于10℃，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型的混合料遇雨时应予铲除。稀浆封层两幅纵缝搭接宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做成对接缝。

稀浆封层铺筑后的表面不得有超粒径料拖拉的严重划痕，横向接缝和纵向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象。稀浆封层应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料。

稀浆封层ES-2型矿料级配

| 筛孔尺寸(mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率(%) | 100 | 95~100 | 65~90 | 45~70 | 30~50 | 18~30 | 10~21 | 5~15 |

（3）、粘层

在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒粘层油，粘层采用阳离子改性乳化沥青(PC-3)，沥青用量为0.3~0.6L/m2。

粘层油应采用智能沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴。气温低于10℃及路面潮湿时，都不得喷洒粘层油；路面上有脏物、尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水洗刷后待表面干燥后喷洒。喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条带状，也不得有堆积，不足处应补洒，过量处应刮除。

喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水份蒸发完成后，紧接着铺设沥青层，确保粘层不受污染。

在沥青层间以及路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料的侧面必须喷洒粘层油。

（4）、土工布

为减少车行道基层反射裂缝对路面的影响，在水泥稳定砂砾基层顶部铺设玻纤网土工布一道。

8）、水泥稳定碎石

水泥稳定碎石、级配碎石层等应用18-20T压路机或振动压路机碾压时，每层压实厚度不大于20cm，严禁用薄层贴补法找平。

行车道水泥稳定碎石基层采用厂拌法集中拌和，机械摊铺。

水泥稳定碎石基层上层铺筑前，应在下层顶面撒水泥浆以利于结合。水泥稳定碎石中的碎石最大粒径(方孔筛)不大于31.5毫米，压碎值不大于35%，集料应符合规定级配。

骨架密实型水泥稳定碎石中集料级配范围

| 层位 | 通过下列筛孔(方孔筛，㎜)的质量百分比 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |
| 基层 | 100 | 68-86 | 38-58 | 22-32 | 16-28 | 8-15 | 0-3 |

水泥可用32.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。

水泥稳定碎石基层7天浸水无侧限抗压强度及其压实度(重型击实标准)均应不小于下表之规定。

|  | 指标 | 压实度(%) | 7d抗压强度(Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | 水泥稳定碎石 | 98 | 3.5 |
| 非机动车道 | 水泥稳定碎石 | 97 | 3.0 |

9）、水泥稳定土

水泥采用32.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥，水泥用量可根据实验调整。7天浸水无侧限抗压强度及其压实度(重型击实标准)均应不小于下表之规定。

| 车道 | 材料 | 压实度(%) | 7d抗压强度(Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | 水泥稳定土 | 96 | 2.0 |
| 非机动车道 | 水泥稳定土 | 95 | 1.5 |

10）、人行道

透水砖（含盲道砖）：有效孔隙率不小于15%，透水系数不小于1.0×10-2cm/s，抗压强度不小于Cc40，抗折强度不小于Cf4.0，其它性能指标应符合《透水砖》JC/T945-2005的相关规定。

干硬性水泥砂浆：水泥：砂=1:6，掺水量以拌合后手攥成团，距地面1m高处，自由落地松散为限，实验确定。

透水水泥混凝土的性能要求应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T  135-2009中表3.2.1规定。

（六）无障碍设计

人行道铺设透水砖，盲道颜色宜黄色，，盲道设置于人行道上，中心线距离车行道路缘石1.9米处，盲道宽0.5米。其中行进盲道的起点、终点、人行道的坡道两端及候车站牌一侧设提示盲道，宽度为0.5米；行进盲道的起点、终点，人行道的坡道两侧提示盲道的长度应大于0.6米。

人行道在被立缘石断开的地方设缘石坡道，采用小路口单面坡缘石坡道。

侧、平、边石采用花岗岩石材，侧石尺寸为100×15×35cm，平石尺寸为50×25×10cm，边石尺寸为50×10×20cm。

- 施工规范和验收标准

1、《城镇道路工程施工与质量及验收规范》<CJJ1-2008>

- 施工注意事项

1.施工前应复核控制点坐标和高程，确定无误后方可施工。

2.施工前应查明地下原有隐蔽工程，并应采取切实可行的保护措施，确保现有管线的安全。

3.交叉口路面低洼处设置雨水口，以保证交叉口不积水。

4.沥青混凝土选用A级70号道路石油沥青，配合比设计按照马歇尔试验法确定，其各项技术指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》的要求。

5.水泥稳定碎石采用级配碎石，其级配参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》表7.5-2的相关要求。

6.基层施工完成后，铺筑沥青路面之前，应均匀洒布PC-2型乳化沥青透层油，用量为1.0L/m2。

7.两层沥青面层之间洒布PC-3型乳化沥青粘层油，路缘石、雨水口、检查井等构造物与沥青混合料接触的侧面均应洒布粘层油。粘层油洒布量为0.4L/m2。

8.如有未发现的地下构筑物，其拆迁工程量在施工时核定计算。

9.施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系解决。

10.未尽事宜应严格按照国家现行的工程建设标准强制性条文、施工及验收规范和技术标准执行。

- 主要工程量

表3  主要工程数量表

| 序号 | 项目 |  |  | 材料及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 | 机动车道 |  | 4.0cm细粒式SBSⅠ-C型改性沥青混凝土AC-13C | m2 | 95402.12 |  |
| 2 |  |  |  | PC-3型乳化沥青粘层油 | m2 | 95402.12 |  |
| 3 |  |  |  | 8.0cm中粒式沥青混凝土AC-20C | m2 | 95402.12 |  |
| 4 |  |  |  | 土工布 | m2 | 95402.12 |  |
| 5 |  |  |  | 封层 | m2 | 95402.12 |  |
| 6 |  |  |  | PC-2型乳化沥青透层油 | m2 | 95402.12 |  |
| 7 |  |  |  | 18cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 95402.12 |  |
| 8 |  |  |  | 18cm水泥稳定碎石底基层 | m2 | 97600 |  |
| 9 |  |  |  | 20cm水泥稳定土垫层 |  | 99800 |  |
| 10 |  | 非机动车道 |  | 3.5cm细粒式沥青混凝土AC-13C | m2 | 17570.05 |  |
| 11 |  |  |  | PC-3型乳化沥青粘层油 | m2 | 17570.05 |  |
| 12 |  |  |  | 4.5cm中粒式沥青混凝土AC-16C | m2 | 17570.05 |  |
| 13 |  |  |  | 土工布 | m2 | 17570.05 |  |
| 14 |  |  |  | 封层 | m2 | 17570.05 |  |
| 15 |  |  |  | PC-2型乳化沥青透层油 | m2 | 17570.05 |  |
| 16 |  |  |  | 18cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 17570.05 |  |
| 17 |  |  |  | 20cm水泥稳定土垫层 | m2 | 22841.07 |  |
| 18 |  | 人行道 |  | 8cm厚透水人行道砖 | m2 | 23236.93 |  |
| 19 |  |  |  | 3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 23236.93 |  |
| 20 |  |  |  | 10cm厚C15透水水泥混凝土 | m2 | 23236.93 |  |
| 21 |  |  |  | 15cm厚透水级配砂砾石 | m2 | 23236.93 |  |
| 22 |  | 公交站台 |  | 8cm厚透水人行道砖 | m2 | 720 |  |
| 23 |  |  |  | 3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 720 |  |
| 24 |  |  |  | 10cm厚C15透水水泥混凝土 | m2 | 720 |  |
| 25 |  |  |  | 15cm厚透水级配砂砾石 | m2 | 720 |  |
| 26 |  | 隔 离 带 | 铺 装 | 8cm厚透水人行道砖 | m2 | 239.72 | 包含行人二次过街 |
| 27 |  |  |  | 3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 239.72 | 包含行人二次过街 |
| 28 |  |  |  | 10cm厚C15透水水泥混凝土 | m2 | 239.72 | 包含行人二次过街 |
| 29 |  |  |  | 15cm厚透水级配砂砾石 | m2 | 239.72 | 包含行人二次过街 |
| 30 |  |  | 绿 化 | 120cm厚种植土 | m2 | 20072.56 | 包含导流岛回填土3282.52 |
| 31 |  |  |  | 60cm厚种植土 | m2 | 8127.82 |  |
| 32 |  |  |  | 透水土工布 | m2 | 12458.93 |  |
| 33 |  |  |  | 30cm厚级配碎石垫层 | m2 | 12458.93 |  |
| 34 |  |  |  | 防渗膜 | m2 | 34168.71 | 包含导流岛防渗膜4267.28 |
| 35 |  | 导 流 岛 | 铺 装 | 8cm厚透水人行道砖 | m2 | 1466.51 |  |
| 36 |  |  |  | 3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 1466.51 |  |
| 37 |  |  |  | 10cm厚C15透水水泥混凝土 | m2 | 1466.51 |  |
| 38 |  |  |  | 15cm厚透水级配砂砾石 | m2 | 1466.51 |  |
| 39 | 路缘石 | 侧石 |  | 花岗岩（100×15×35cm） | m | 21614.03 |  |
| 40 |  | 平石 |  | 花岗岩（50×25×10cm） | m | 21394.03 |  |
| 41 |  | 边石 |  | 花岗岩（50×10×20cm） | m | 5765.77 |  |
| 42 |  | 压边石 |  | 花岗岩（50×15×18cm） | m | 340 |  |
| 43 |  | 找平层 |  | 3cm厚M7.5水泥砂浆 | m2 | 7078.79 |  |
| 44 |  | 垫层、靠背 |  | C15混凝土 | m3 | 2123.64 |  |
| 45 |  |  |  | 细石混凝土 | m3 | 690.18 |  |
| 46 | 树池 | 边框 |  | 树池边框 | 套 | 960 |  |
| 47 |  |  |  | C15水泥混凝土 | m3 | 47 |  |
| 48 |  |  |  | 3cm厚M7.5水泥砂浆 | m2 | 352 |  |
| 49 |  |  |  | 麦冬种植 | m2 | 960 |  |
| 50 | 路基 | 清表 |  |  | m3 | 56236.41 |  |
| 51 |  | 填方 |  | 素土 | m3 | 80064.362 |  |
| 52 |  | 挖方 |  |  | m3 | 24992.452 |  |
| 53 |  | 边坡 |  | 植草防护 | m2 | 4085 |  |
| 54 |  | 机井回填 |  | 天然砂砾回填 | m3 | 95 | 机井直径400mm，深30m，25眼 |
| 55 | 顺 接 道 路 | 面层 |  | 20cm厚C25水泥砼 | m2 | 910 |  |
| 56 |  | 垫层 |  | 20cm厚4%水泥稳定碎石 | m2 | 947 |  |
| 57 |  | 填方 |  | 素土 | m2 | 1110 |  |
| 58 |  | 拆除硬化地面（20cm厚砼路面） |  |  | m2 | 367.5 |  |
| 59 | 其他 | 拆除绿化带（乔木） |  |  | m2 | 690 |  |
| 60 |  | 拆除硬化地面（20cm厚砼路面） |  |  | m2 | 975 |  |
| 61 |  | 拆除砼侧石（100×15×30cm） |  |  | m | 160 |  |

注：1.房屋拆迁及苗木移植不计入本表；

2.对于隐蔽工程，其工程量以现场实际发生量为准，施工、监理及建设单位在工程建设过程中应加强监督，认真核实，共同确认每个环节所产生的工程量。