道路工程设计总说明

- 设计依据及采用规范

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.1:1000地形图；

3.《城市道路交通规划设计规范》〈GB50220-95〉

4.《城镇道路设计规范》〈CJJ37-2012〉

5.《公路路基设计规范》〈JTG D30-2004〉

6.国家建筑标准设计图集《道路》〈05MR〉

7.《建设部推广应用和限制禁止使用技术的报告》<第218号文件2004.03.18>

8.《国家建筑标准设计图集》<J007-1-2> <J007-3-4>

9.《方城县清河镇十里铺村郭庄高铁安置区平面规划图》；

10.建设单位提供的相关规划及其它资料；

11.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

其它相关专业设计规范。

- 设计标准

1、道路等级：村镇次要道路

2、设计车速：设计车速为10km/h

3、路面结构设计年限：水泥混凝土路面15年

- 工程概况

本工程位于方城县清河镇十里铺村,郭庄自然村东南，郑万高铁东侧。征地范围内地势较为平坦，东侧有南北走向35kV峰白线及南北走向中国移动（清河—方城）通讯线经过，南侧有东西走向35kV峰姬线及东西走向10kV姬王线余庄支线胡岗分支线经过，北侧有东西走向10kV峰供四线经过。受清河镇政府委托，结合该区域现状实际情况，对其进行施工图设计。

甲方所提供资料中缺少地质资料。

本次设计内容包括道路、照明、排水、给水、供电、通讯、广场、绿化工程。本部分为道路工程。

- 道路设计

（一）道路平面设计

平面位置依据《方城县清河镇十里铺郭庄高铁安置区平面规划图》定线。

（二）道路纵断面设计

道路纵断面根据区域内现状和已设计道路的高程，结合道路沿线自然地面高程，并考虑路基路面排水需要等确定标高，进行拉坡设计；同时，还兼顾了路面下各种市政管线的最小覆土厚度和尽量减少填挖方的要求。

（三）道路横断面设计

| 道路名称 | 道路性质 | 道路长度（m） | 规划道路宽度（m） | 路面硬化宽度（m） | 道路断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纬一路 | 巷道 | 47 | 6.5 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 纬二路 | 主路 | 116 | 6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 纬三路 | 对外主路 | 153.106 | 13 | 7 | 绿化带+7米行车道+绿化带 |
| 纬四路 | 主路 | 116 | 6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 纬五路 | 主路 | 102.481 | 6.5 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经一路 | 主路 | 197.584 | 10.6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经二路 | 巷道 | 96.12 | 6.6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经三路 | 巷道 | 192.24 | 6.6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经四路 | 巷道 | 146.18 | 6.6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经五路 | 巷道 | 146.18 | 6.6 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |
| 经六路 | 巷道 | 146.18 | 7 | 5 | 绿化带+5米行车道+绿化带 |

道路断面形式详见标准横断面图。绿化带内植物配置详见绿化工程部分。

行车道路面除纬三路及经一路采用1.5%双面坡外，其余道路采用1.5%单面坡，绿化带采用2.0%单面坡。路缘石外露高度为18cm。路缘石采用100cm×35cm×15cmBSC-T花岗岩石材。

（四）路基设计

基地处治

路基施工前应将路基范围内的草皮、树根、淤泥、腐殖土、耕植土、生活垃圾等非适用材料清除，清除的劣质土及杂物一律不得用作路基填料，耕植土可作为绿化用土。全段路基表层土清除平均厚度为30cm，局部视情况适当加深，确保上述劣质土及杂物清除干净。

拆除旧路面、拆除房基的建筑垃圾要求清至路床，路段上的生活垃圾等要全部清理干净，要求清至原状土，并换填天然砂砾石回填。路床下建筑垃圾采用翻挖回填，分层压实回填时，填料最大粒径10cm，各类指标应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1--2008的要求。

当水沟、水塘等局部低洼积水地段进入路堤范围时，应对其进行处理。设计采用换填法处理其内不良地基。先将积水地段内的水抽干，再进行清淤，回填符合要求的土、砂砾或砖渣，回填时分层碾压，每层厚度不超过30cm。处理至路基坡脚线以外2m处。采用重型压路机反复碾压，达到表面密实，无回弹现象，无明显的轮迹。

自然地面横坡1:2.5-1:5时，应开挖台阶再进行填筑，路基底部应挖成宽不小于2.0m的台阶，台阶设3%向内倾斜的坡度。地面自然横坡缓于1：5时，在清表后直接在天然地面上填筑。

因目前尚无完整的地质报告，现场施工时如遇特殊情况，应及时与设计单位沟通，另行处置。

路基填挖交界处理

填挖交界处，应对挖方区0.8m深度范围的土体进行超挖回填碾压，并在填挖交界处路床顶、底各设一层双向塑料土工格栅，格栅锚固在挖方区的长度纵向不小于5m，横向不小于2m，锚固采用Φ8钢筋钉，土工格栅纵横向极限拉力不小于40KN/M。

路基压实标准与压实度及回弹模量

路基回弹横量不低于30MPa。

路基填料

路基填料不得使用淤泥，腐殖土，或含杂草、树根等及含水饱和的湿土，透水性不良的土应控制其含水量在最佳含水量±2%之内，路床顶面横坡应与路拱横坡一致。

边坡防护

路基边坡坡率：填方1:1.5放坡，挖方1:1放坡， 坡面植草护坡。

- （五）路面结构设计

设计时依据对交通量的预测，并结合同类相关项目的建设经验，经计算分析，确定设计路面结构，具体如下：

1.行车道

路面结构总厚度33cm，从上到下依次为：

- 面 层：18cm厚C25水泥混凝土路面板

- 垫 层：15cm厚天然砂砾垫层

2绿化带

结构总厚度为50cm，从上到下依次为：

- 绿化带内自平整地面以上回填50cm厚腐殖土

6.主要技术参数及材料要求

- 面层

为提高水泥混凝土的使用性能，参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》＜JTGD40-2002＞的规定。

- 基层

a．天然砂砾:

天然砂砾底基层的砾石最大粒径不超过53mm，抗压回弹模量≥180MPa，压实度≥97。

- 施工规范和验收标准

1、《城市道路路基工程施工及验收》<CJJ44-91>

2、《城镇道路工程施工与质量及验收规范》<CJJ1-2008>

3、《城市道路—路缘石》<05MR404>

4、《普通路缘石平石型式图》<93J007—6>等

- 施工注意事项

1、沿路地下管线未知，破除旧路、平整场地、路基开挖、路床碾压前，需调查清楚地下设施的种类、尺寸、位置和埋深，并务必请相关单位派员现场监护和指导施工。

2、基槽开挖后如遇特殊情况，根据现场情况协商处理。

3.交叉口路面低洼处设置雨水口，以保证交叉口不积水。

4、应按照设计要求及时做好半刚性基层顶面碾压后的透层、下封层工序，做好粘层工序，保证结构的层面连续。

5、施工前应复核已有道路高程及控制点坐标。对不同单位、不同区段的施工，应注意高程及位置的核对、相互之间的衔接、配合。

6、施工时做好与现状管线及路面的衔接。

7.道路沿线车行道范围内的检查井，应按设计要求进行加固，详见“检查井加固图”。

8.如有未发现的地下构筑物，其拆迁工程量在施工时核定计算。

- 其他

1、本说明与设计图纸具有同等效力，二者若有矛盾时，甲方及施工、监理单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

2、施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系会商解决方法。

3、本次设计的现状资料及原始数据均有甲方提供。

4、本设计图纸高程为1985国家高程基准，坐标系为西安80坐标系。

5、未尽事宜，严格按照国家现行的工程建设标准强制性条文、施工及验收规范和技术标准执行。